| PHYSICAL LAYER(PL) Dämpfung(приглушение): je länge Leitung desto mehr Dämpfung Verzerrung(искажение): Übertragungsmedien dämpfen Frequenzen verschieden stark. Meist nur Frequenzen bis zu einem max Wert(fC) gut übertragbar. Verlust hoher Frequenzteile -> Signal nicht rekonstruierbar. Bandbreite(B) – Größe des übertragbaren Frequenzbereichs Datenrate: D=2⋅B⋅log2VBits == Bitrate, V-Anz Symbole pro Schritt Baudrate - Schrittgeschwindigkeit // Länge von einem Symbol 2 Bit Baudrate = D/SymbolLänge Baudrate=3Schritts, BitrateD=6(Bits) Shannon: D=B⋅log2(1+SN)Bits S-Leistung des Nutzsignals, N-Leist.des Rauschens SN-Signal-Rauschabstand je größer -> besser Duplex Full-Duplex: beide Übertragungsrichtungen gleichzeitig (Kabel) Half-Duplex: beide Übertragungsrichtungen gleichzeitig, aber nicht gleichzeitig (WLAN) Simplex: nur eine Richtung (unüblich) Modulation Modulation: Umwandlung Bitsequenz in übertragbares Signal. Demodulation: Rückübersetzung beim Empfänger Baseband (drahtgebundene Kom-tion): Signal ϵ0,fmaxund wird direkt in diesem Frequenzbereich übertragen(Ethernet, USB-Schnittstelle). Passband (drahtloser Kom-tion)[fmin,fmax]: Nutzsignal wir in höheren Frequenzbereich verschoben Nutzsignal verändert Trägersignal(WLAN, Blutooth) Rückgewinnung am Empfänger durch Demodulation Manchester will verhindern, dass das Signal zu lange auf 0 oder 1 bleibt -> So wird gleichzeitig Daten und Clock in einer Leitung übertragen (BitStream XOR Clock) Bipolar encoding ist günstig, da wir Gleichstrom verwenden können NRZI hat den Nachteil, dass bei langen 0-len oder 1-sen die Synchronisation außer Tritt kommen kann NRZ(Non-Return-to-Zero) hat den Nachteil, dass der Empfänger bei der Übertragung einer längeren Folge gleicher Symbole unsicher wird über die Länfge der Folge Taktrückgewinnung durch Leitungscodes Häufige Symbolwechsel nötig, damit Empfänger die Symbole rückgewinnen kann. 1000000 schwierig wie viele 0en. Lösungen: Synchrone Uhren ¦¦ Manchester Code (Takfreq = 2* Bitfreq) ¦¦ Coderung: z.B. 4B/5B bildet 4 Bits auf 5 Bits ab mit vielen Wechseln (16 Blockcodes auf 32 Leitungscode) der Code ist nicht gleichstromfrei: Passband Transmission Verschiebung des Nutzdaten in höheren Frequenz ist notwendig, da nur ein gleichzeitiges Signal möglich, falls nur Bereich [0; fmax] zur Verfügung steht und Antene für tiefe Frequenz müssen riesig sein ACK und FSK werden häufig kombiniert -> Ergibt mehr Symbole -> höhere Bitrate & Baudrate const BPSK/QPSK ändert nur die Phase, QAM ändert Amplitude & Phase Multiplexing (mehrere User 1 Übertragunsmedium) Frequency Division Multiplexing (FDM): - Jeder Benutzer hat eigenen Frequenzbereich Time Division Multiplexing (TDM): - Frequenzbereich wird über Zeit geteilt - Round-robin - Benutzer wechseln sich zeitlich ab Auch Kombination aus beiden Möglich. Slotted ALOHA Alle Frames :gleiche Größe. Zeit in gleich große Zeitslots unterteilt. Intervall reicht zum Senden des kompletten Pakets. Hosts müssen bzgl Zeit synchronisiert sein. Kollision: Falls >=2 Hosts in gleichem Slot -> Kollision Sobald neuer Frame vorhanden. Versuche im nächsten Slot zu senden. Falls keine Kollision: fertig. Sonst p-persistent ALOHA: Sendeversuch beim nächsten Slot mit Wahrscheinlichkeit p erneut. (+) nur 1 Host aktive: volle Ratedes Kanals,(+)dezentral,(+)einfach (-) Kollisionen verschwenden Zeitslots. (-) Host könnte Kollision erkennen bevor Übertragung fertig und Senden abbrechen (-)Sync der Uhren notwendig MAC-Adressen (Adresse der Link Layer) Nur lokal gültig. Identifiziert Nachbarn. Jedes Interface eines Hosts hat eigene MAC-Adresse Bei Ethernet & WLAN 48 Bit. Broadcast-Adresse FF-FF-FF-FF-FF-FF Jede NIC muss eindeutige MAC-Adresse haben innerhalb eines lokalen Netzwerkes | LINKLAYER(LL) Link – verbindet benachbarten Nodes (WLAN, Ethernet, Mobilfunk) Frame(Gruppe von Bits) – Nachricht auf Schicht2. „Briefumschlag“ für Schicht3 Packet Dienste von LL: - Übertragung von Frames zw benachbarten Nodes - Rahmenbildung(Framing): Positionsrichtige Erkennung von Zeichen, Erkennung von Blockgrenzen. Frame = Header+Payload. Payload = IP Paket - Vielfachzugriff: Wer darf Medium wann nutzen (nötig, falls Mehrpunktmedium: WLAN, Sattelitennetze) - Fehlererkennung/-Korrektur: Umgang mit Bitfehlern auf PL. Hinzufügen von Redundanz, um Fehler zu erkennen - Zuverlässige Datenübertragung: Korrektur von Paketverlusten, korrekte Reihenfolge, Vermeidung von Duplikaten. Bei WLAN teilweise, bei Ethernet gar nicht. NIC Man impl LL in allen Nodes. Impl der meisten Funktionalität in HW (Fehlererkennung, Rahmenbindung usw). Netzwerkkarte(NIC) impl-t große Teile der LL und PL. Die wird über Bus mit CPU verbunden. Jede NIC hat HW-Adresse . Anhand dieser Adr lässt sich eine Station auf der Bitübertragungsschicht adressieren Rahmenbildung Problem: Erkennung beim Empfang, wann Frame beginnt und endet. Byte Count: jeder Frame beginnt mit dem Feld, das Anz enthaltener Bytes angibt (Anz. inkl diesem Feld) (-) Nach Fehler erneute synchronisation schwer Byte Stuffing: FLAG-Anfang und Ende. ESC.damit FLAG nicht in Nutzdaten vorkommt. (+) einfache Sync-tion nach Fehler (-) Platz Overhead Bit Stuffing: Frame beginnt mit speziellen reserviertem Bitmuster(01111110). Beim senden wird nach 5 1en immer ein 0 eingefügt und beim Empfang nach 5 1en immer ein 0 gelöscht. (+) Framelänge muss kein Vielfaches von 8Bit sein. Fehlererkennung und -korrektur Ursache: Rauschen, Dämpfung, Verzerrung usw Fehlerkorrektur: Keine F-korrektur (zu viel Redundanz) Fehlererkennung: Fehler wird erkannt aber nicht behoben, Maßnahmen: Ethernet 802.3 keine Retransmission (nur durch TCP, falls Timeout eintritt), WLAN (durch LL(Active Repeat Request)) Checksumme Cyclic Redundancy Check (CRC) Generator G hat Länge r+1. Gesucht Rest der Längen r D2r XOR R Ethernet 802.3 Frames: Präambel:** 7mal 10101010, dann 1mal 10101011 ** Synchronisation Sender & Empfänger, Start desFram Adressen: je 6 Byte Sender & Empfänger MAC. Normalerweise, NIC leitet Frame nur an BS weiter, wenn destination Adr passt. Ausnahmen: Broadcast(dest.Adr FF:FF:FF:FF:FF:FF) oder Promiscuous Mode Type: 2Byte Art des Netzwerkprotokolls IPv4/IPv6 CRC: 4Byte Eigenschaften: Verbindungslos: Kein Verb. Aufbau vor Datenaustausch keine zuverlässige Verbindung: Frameverlust mögl. Absicherung durch höhere Schichten erfolgt Vielfachzugriff: Nur bei Punkt-zu-Punk:Unsl CSMA/CD Arten von Link: * Punkt-zu-Punkt(2kommunzier. Nodes) * Mehrpunktverbindung(>2 kom Nodes): WLAN 802.11, Bluetooth 802.15, Klassisches Ethernet(Hub) Vielfachzugriff Geteilter Broadcastkanal. Interferenz == Kollision falls mehrere Stationen gleichzeitig senden. Multiple Access Control: Algorithmus, der entscheidet, wann Host senden darf.Entscheidung muss inband getroffen sein (kein extra Kanal). Anforderungen(Link hat Kapazität R): - 1 Host sendet -> Host sendet mit Rate R - M Hosts -> jeder mit R/M(„Fairness“) Klassifizierung von MAC: Multiplexverfahren: Sender darf nur zur bestim t mit einer bestim Freq senden. Random Access Verfahren: Kollisionen werden zugelassen. Mechanismen um sich von Kollision zu erholen. z.B. Un-/Slotted ALOHA, CSMA /CD /CA Token-Verfahren: Kollisionen werden verhindert. Nur wer Token hat darf auf Kanal zugreifen Carrier Sense Multiple Access (CSMA) Carrier Sensing==Mitlauschen auf dem Kanal. Kanal frei-> Beginne Übertragung. Kanal belegt->Verschiebe Übertragung. Kanal belegt: 1-persistent: Sende sobald Kanal wieder frei wird p-persistent: Sende im nächsten Slot, mit Wahr-keit p falls Kanal frei ist. Non-persistent: Warte zufällige Zeit und prüfe erneut, ob Kanal frei. => Ethernet Wegen dprop erkennen Sender erst verspätet, ob es zu Kollisionen kommt. dprop hat Einfluss auf Kollisionswahrscheinlichkeit. Bei spät erkannter Kollision ist losgesendetes Paket wertlos. dprop = t senden – t empfangen CSMA/CD (Collision Detection) Kollision Erkennung: Sender (NIC) hört während senden Medium weiter ab. Sofortiger Abbruch der Übertragung & Jam Signal bei Kollision Erneuter Sendeversuch nach zufälliger Wartezeit Binary Exponential Backoff: Verdoppelung mittlerer Wartezeit nach jeder erneuten Kollision. Voraussetzung: Sender fähig zu „listen while talk“. Leicht im LAN: messen des empfamg Signals & vergleichen mit gesendetem -> Vollduplex Schwer im WLAN: Empfangene Signale viel schwächer als gesendete -> Halbduplex Sobald Sender Kollision erkennt: Frame wird nicht zu Ende übertragen -> Sender sendet Störsignal JAM um Nachbarn ihre Sendertätigkeit anzustellen | Ethernet CSMA/CD: 1.NIC hört Kanal ab (frei->Frame wird gesendet; belegt-> NIC wartet bis Kanal frei ist) 2. NIC beobachtet ob Kollision auftritt(falls keine->erfolgreiche Übertragung) 3.Falls Kollision->Abbruch->JAMsenden. 4. Nach Abbruch:Exponent Backoff: mehr Kollisionen -> Backoff größer Mindestlänge von Ethernet Frames WC: Kollision wird erst nach 2*dprop erkannt. Ziel ist es, dass Sender Kollision noch erkennt, bevor er alle Bits seines Frames losgesendet hat(Transmission Delay) Minimale Paketgröße: dtrans > 2dprop Vielfachzugriff bei WLAN 802.11 CS: Wie Ethernet wird vor Senden Medium abgehört Kollision Erkennung nicht möglich, weil: 1. WLAN ist halbduplex: empfang Signal sehr schwach 2. WLAN Stationen können sich nicht gegenseitig hören(Hidden Station Problem: A hört bis zum B, C hört bis zum B Beim B (Empfänger) werden Kollisionen erkannt werden CSMA/CA (Collision Avoidance) bei WLAN DIFS> SIFS Priorisierung von ACK, damit keine Verschachtelung Sender: 1. FREI: Kanal mind. für Zeitspanne DIFS frei -> sende kompletten Frame(ohne Carrier Sense) 2. BELEGT: exponent Backoff Unterschied zu CSMA/CD Höre Kanal ständig ab & dekrementiere Timer nur während Zeiten, wo Kanal frei ist. Erneute Übertragung, wenn Timer ausfällt Falls kein ACK eintrifft -> Wieder in belegt Fall.->Ggfs backoff Intervall erhöhen. Empfänger: bestätigt Datenempfang durch ACK nach Zeitspanne SIFS. Switched Ethernet Hub: Alle Leitungen quasi miteinander verbunden. Eine einzige Kollisionsdomäne(1Host gleichzeitig sprechen darf)CSMA/CD notwendig Switch: Isoliert jeden Port in eigene Kollisionsdomäne ohne CSMA/CD **Jeder Host direkt mit Switch-Port verbunden.**Keine Kollision möglich, falls Vollduplex.**Kein CSMA/CD notwendig Switches speichern Frames zwischen und leiten Frames weiter Gleichzeitige Übertragung von A zu A’ und B zu B’ möglich Switch: Forwarding Forwardingtabelle enthält Info, an welchen Port ein Frame weitergeleitet werden muss: Ziel MAC-Adr ¦ Ziel Port ¦ TTL Selbstlernend: ankommender Frame: Eintragen von Port & MAC des Senders. Nachschlagen, ob Eintrag für MAC Zieladresse schon in Tabelle. Vorhanden: Weiterleiten an Zielport. Falls Zielport == Quellport. Frame verwerfen Sonst: Fluten. Weiterleiten an alle Hosts mit Ausnahme des Senders. Auch die, die er schon weiß, was dranhängt. NETWORKLAYER Forwarding & Routing - Ende-zu-Ende Beziehing - Sender verpackt ein Transport Layer Segment in Datagramm - Empfänger liefert das Datagramm an TransportLayer aus - Router interessiert sich nicht für Schicht 4/5 und kümmert sich nur um Weiterleitung zum Zielhost Aufgaben von NL: - Adressierung von IP - Forwarding - Zu welchem Ausganginterface muss ein Datagramm in Richtung Ziel - Bei Router oft in HW - Weiterleitung: Lok.Funktion jedes Routers (Navigation teilt Fahrer links oder rechts) - Routing (Wegewahl): - Berechnung Wege imn Netz - Eintragen der Ergebnisse in Weiterleitungtabelle - Routingprotokolle(konstruieren Routing Tabellen) - Mein in SW impl-t - Routingnachrichten zw Routern IP ist verbindungslos Zusammenarbeit von heterogenen Netzen Auf einer oder mehreren Schichten Heterogenität aufweist (+) IP ist Bindglied (+) die LL kann unterschiedlich sein Best efforts: keine Bevorzugung von Paketen + Jeder Router tut sein Bestes + keine Garantie bzgl Reihenfolge, Bandbreite Architektur von Router - Eingangsport: Pufferung ankommender IPPakete, terminiert LL - Fabrik: „Network innerhalb Router“ Weiterleitung zu passenden Ausgangsporten - Ausgangsports: Pufferung bis Übertragung möglich, LL/PL Funk-tät - Routingprozessor: Ausführung der Routingprotokolle Queuing, falls Ankunftsrate schneller als Weiterleitung durch Fabrik. Bei IP wird Ausgangsport nur anhand der IP Zieladresse bestimmt! Forwarding-Table: Problem: viele Einträge, da IP 32 Bit => Lösung: Aggregation / Hierarchie. In die Tabelle werden Adressbereiche eingetragen Weiterleitung nach Zieladresse Router leitet nach Bereichen weiter Longest Prefix Matching(Präfix) - Nachschlagen einer ZielIP (32Bit) in Forwarding-Tabelle des Routers - Suche längsten Adresspräfix, der mit der Zieladr übereinstimmt Switching Fabrik: Aufgabe: Weiterleitung von Paketen vom Eingangs- zum Ausgangsport IDEAL: Durchsatzrate == Σ Ankunftsraten aller Eingangsports Queueing am Eingangsport Nötig falls Fabrik langsamer Problem vorderes Paket in Queue block-rt andere Queuering am Ausgang: Nötig falls Ankunftsrate von SwitchFabrik > des Ausgangslinks Ursache für Delay(Verzögerung) + Paketverluste Paket hat keinen Platz mehr -> Paketverlust | Internet Protokoll IPv4 Adressing + PaketHandling convertions + Datagramm format 20 Bytes für IP-Header == Overheads IP Fragmentierung Max Transfer Unit (MTU) verschiedene LL Technologien erlauben verschiedene max Paketgrößen IP-Datagramm > MTU: - Fragment/Host zerlegt in kleinere Fragmente - Zusammenbau am Endhost - IP-Header Bits um Fragmente zu identifizieren und zusammenzufügen Wiederzusammenfügung MTU = 1500 Datagramm = 4000 Header = 20 //Data 1500 -20=1480 1480%8=0 -> 1480/8=185 1480+20(Paket1) 1480+20(Paket2) 3980-1480*2+20 (Paket3) 3980/1480(MTU-Header) IP Adresse 32 Bit ** Identifiziert Host im Internet ** Gehört zu Interface. Interface *Verbindung zw Host/Router und Link ** Router haben mehrere Interfaces ** Jedes Interface benötigt 1 IP Adresse IP-Subnetz Hosts teilen sich gleichen IP Adresspräfix ** Hosts können sich ohne Router erreichen(Bsp: Ethernet, WLAN,..) Adresse eines IP-Subnetz Subnetz ist über gemeinsamen Präfix adressierbar! **Subnetzmaske: Länge des gemeinsamen Präfixes **Hostanteil: Bits der IP Adresse, die sich für jeden Host unterscheiden. (+)man muss nur Subnetzadressen in den Rou-Tabellen halten BSP: 223.1.3.0/24 (die ersten 24 Bits sind für alle Hosts des Subnetzes gleich) NetzID 24Bit Netzmaske höheste 24Bits auf 1 setzen -> 255.255.255.0 Classfull Addressing Früher: Feste länge für Subnetzpräfixe (/8, /16, /24) /24 Netz kann 2^(32-24) = 2^8 Hosts haben Classless Addressing Beliebige Länge für Subnetzpräfixe (CIDR) zeigt, welche Bits zum Subnetz gehören Spezielle Ipv4 Adressen 127.0.0.1: Localhost, eigener PC. Netmask 255.0.0.0 Private Ipv4 Adressen: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 169.254.0.0/16 BSP:172.16.37.186/26 1. Subnetzmaske; 255.255.255.192. 2. Subnetzadresse(Begin); 172.16.37.128. 3.Boardcastadresse(Ende); 172.16.37.191. 4. Number of Hosts; 232-26=64-2. AnfangsHostAdresse; 172.16.37.129. Letzte HostAdresse; 172.16.37.190. 4 ohne 2 und 3 IPv4Unterteilung /20->/23 23-20=3-> 2^3=8Organisationen /23->/20->Umgekehrt 2^3 Subnetze DHSP(Dynamic Host Configuration Protocol) Manuell: ifconfig oder ip addr add • Persistent: /etc/network/interfaces Server leitet automatisch IP aus Pool aus. Host kann zugewiesene IP Adresse ggfs verlängern SCHICHT 4 Funktionsweise: - Host sucht DHCP Server: DHCP Discover (optional) Ziel: 255.255.255.255 (Broadcast) - DHCP Server antwortet mit DHCP Offer (optional) Ziel: 255.255.255.255 (Broadcast) - Host forder explizit IP Adresse an: DHCP Request - DHCP Server weist Adresse zu: DHCP ACK Per DHCP lassen sich weitere Params konfig: DNS Server, Subnetz, IP des Gateway ICMP(Internet Control Message Protokoll) - Error reporting - Router signalling Austausch von Info zw Host und Routern: - Bei Fehler sendet Router Fehlerbericht - Echo Request / Reply: Ping ICMP wird als IP-Paket versendet + ICMP-Nachricht enthält TypeCode und die ersten 8Bits des IP-Pakets, das den Fehler verursacht ARP(Address Resolution Protocol) 32-Bit IP: NL Adr für ein Interface ** Forwarding auf Schicht 3 48-Bit MAC: fest verbunden mit NCAdapter ** Verwendung: lokal, für Zuställung auf einem „Link“ Aufgaben: - Aufm Weg zum Ziel muss IP über mehrere Links weitergeleitet werden - Jeder Router/Host schlägt Ausgangsport nach und leitet dann Paket weiter - Welche Ziel-MAC-Adr gehört zum Next-Hop? - Nötig: übersetzen von IP in MAC ARP Auflösung: IP zu MAC Jede IP-Knote verwaltet eine ARP-Tabelle (<IP>,<MAC>,<TTL>) TTL(time zo live)- nachdem ungültig (oft nach 20Min) ARP Tabelle: IP ¦ MAC Routing Tabelle: IP ¦ Port Switch forwarding Tabelle: MAC ¦ Port ARP direkt auf Ethernet -> kein IP Header Routing VS Forwarding Routing: Berechnung der Routingtabelle für jeden Router **Dazu tauschen Router untereinander Kontrollnachrichten aus (= Routingprotokolle) Forwarding: Weiterleitung von Paketen zur Zieladresse mit Longest Prefix Matching |
| --- | --- | --- | --- |

| Routing Link State (zentral): Jeder Router kennt komplette Topologie. Z.B. OSPF(OpenShirtestPathFirst) (über Dijkstra) Distance Vector (dezentral): Jeder Router kennt nur direkten Nachbarn & nur ihre Kosten. Nachbarn teilen per Routingnachrichten mit welche Knoten sie mit welchen Gesamtkosten erreichen können. ASYNC z.B. Routing Information Protocol (RIP)). Statisch: Manuelle Konfiguration von Forwarding Tabelle Dynamisch: Periodischer Austausch von Routingformationen, Änderungen automatisch erkannt. Linkstate(LS); Distanz Vector(DV). Routingsnachrichten. Jeder Router findet Infos über seine Links im ganzen Netz; Jeder Router informiert seine Nachbarn welche Ziele (mit Kosten) er erreicht. Konvergenz. Berechnung auf jedem Router O(¦E¦*¦V¦) falls binäre Heaps verwendet; Konvergenzgeschwindigkeit abhängig von der Reihenfolge des Nachrichtenaustautsches (Count-to-Infinity Problem). Robustheit (ein Router bösartig ist). • Router kündigt falsche Linkkosten an. • Fehler begrenzt, da jeder Router seine eigene Tabelle berechnet.; • Router kann falsche Pfadkosten ankündigen. • Fehler pflanzen sich fort, da Tabelle eines Routers Einfluss auf andere Router hat.. Hierarchisches Routing gruppiere Router in „Autonome Systeme“ (AS) (aka "domains") Bsp: Deutsche Telekom, Deutsches Forschungsnetz Intradomain Routing: Routing für Ziele im gleichen AS // Bestimmt welche externen Ziele über welches „Transfer-AS“ / Gateway erreichbar sind RIP, OSPF, IGRP Interdomain Routing: Routing für Ziele in anderen Asen // Bestimmt, wie die Gateways zu den Nachbarnetzen aus dem lokalen Netz erreichbar sind BGP Open Shortest Path First (OSPF) Router fluten Link State Advertisement Nachrichten (enthalten Infos über alle Nachbarrouter) an alle anderen Router im gesamten AS (direkt über IP(nicht TCP oder UDP)) Weitere Merkmale **Authentifizierung der OSPF Nachbarn. **Linkgewichte sind konfigurierbar (nicht zwingend 1!) **Lastverteilung möglich falls mehrere Pfade mit gleichen Kosten **Hierarchisches OSPF für große Netze Router lernt über welches Interface kommt er aus seinem AS raus zum Ziel. Das steht in seiner Routing Tabelle BGP: Border Gateway Protocol BGP Session: TCP zw 2 BGP-Router + jeder R teilt mit, welche Ziele (IP-Präfix) er kennt iBGP(zw R-ten im gleichen AS) eBGP(zw R-ten in benachbarten Asen) BGP Attribute **AS-PATH: Liste von ASen, durch die das Prefix Advertisement gelaufen ist. **NEXT-HOP: IP Adresse des Gateway Routers Policy-based Routing **BGP Router verwendet Import-Policies um einen Pfad zu akzeptieren oder abzulehnen** Bsp1: Ignoriere Pfade durch AS Y Bsp2: Gib Routinginfo nicht an Nachbarn AS X weiter Ein Router kann mehrere alternative Routen für einen Ziel-Präfix lernen Aufgrund der konign Policy ("wähle immer kürzeren ASPfad") entscheidet sich R 1c für Pfad AS3, X und kündigt nur diesen Pfad über iBGP intern im AS an Die beste Route wird nach folgenden Kriterien gewählt: - Local Preference(Zuweisung von Prio beim Import) - Kürzer AS-Pfad (Route, die der man am wenigsten Asen durchqueren muss - Route mit dem am schlechtesten erreichbaren Next-Hop (=Gateway) Hot-Potato Hot Potato Routing - Jedes Netz möchte Pakete so schnell wie möglich aus eigenem AS/Netz loswerden. - Wähle lokales Gateway mit den geringsten Intradomain-Kosten IPv6 HEADER 40 Byte Notation: 128 Bit in 8 Blöcke, je 16 Bit (4Hex Zahlen), mit : getren - Führende Nullen darf man weglassen - Nur einmal dürfen ein oder mehr aufeinanderfolgende Blöcke mit 0000 ausgelassen werden und durch :: ersetzt werden. Bsp: 2001:0db8:0:0:0:0:1428:57ab → 2001:db8::1428:57ab IPv4: ::192.31.20.46 Es gibt keine /80 Subnetze, wel Host-ID immer genau 64 Bit. Unterschiede zu IPv4: **keine Fragmentierung(R informiert Sender per ICMPv6, dass Nachricht zu groß) **Jeder IPv6Host verfügt automatisch über Link local IPv6 Adr (abgeleitet von MAC und nur im lokalen LAN gültig) **Kein ARP Tunneling: Tunnel (IPv6 Datagramm wird in den Nutzdaten eines IPv4 Pakets transpot-t ( mit IPv4-Lagency-Leitung) +++ Dual-Homed: die Geräte müssen IPv4 & IPv6 sprechen TRANSPORT LAYER ist Teil des BSs Kommunikation zw Prozessen auf Sender- Empfängerseite Betrifft Hosts, nicht Router! Sender: Unterteilt Nachricht in Segment, Weitergabe zur Network Layer Empfänger: Baut aus Segmenten Nachrichten zusammen, Weitergabe zur Anwendung UDP Ein minimales NWProtokoll. ermöglicht Anwendungen den Versand von Datagrammen in IP-basierten Rechnernetzen. Transport-Layer Multiplexing: Ordnet IP Pakete Prozessen des BSs zu. Fehlererkennung – Checksumme. Kaum Mehrwert zu IP + Paketverluste möglich + Keine Einhaltung der Reihenfolge TCP UDP + Verbindungsorientiert(Verbind-aufbau vorher) + Zuverlässig(Feedback bekommen: keine Übertragungsfehler, Paketverluste, Veränderung der Reihenfolge Problem: unzuverlässigen Kanal) + Flow Control (Vermeide Überlastung des Empfängers) + Congestion Control(des NWs) UDP und TCP: Keine Garantie bzgl. Delay und Bandbreite! Transport-Layer Multiplexing(UDP) Socketadresse == Portnummer, DestPort muss bekannt sein, SourcePort beliebig UDP; TCP. verbindungslos (nur Dst IP/Port, Src IP/Port spielen keine Rolle); verbindungsorientiert (beide Dst und Src IP/Port notwendig). Segmente mit gleichem Dst an gleiches Socket; Segmente mit gleichem Dst und Src (alle4) an gleiches Socket. | P: Einzelne Bits in den Paketen können während Übertragung umkippen L: Checksum, CRC, Parität + ACK NACK (Retransmission RTS) Stop-and-Wait P: ACK/NACK Paket corrupt L: Checksumme auch für ACK/NACK Pakete. Nur ACK. 2 gleiche Seq hintereinander – Duplikat -> NACK braucht man nicht mehr P: Braucht man NACKs? L: Seq beim ACK + Seq muss gleich dem PaketSeq sein 2gleiche ACK - RTS P: Daten und/oder ACK Paket geht komplett VERLOREN L: Timeout: Falls Sender kein ACK innerhalb Timeout – RTS. Beim Empfänger werden Duplikate erkannt und verworfen. Beim Sender nach dubliertem ACK passiert nix – Sender tut gar nix P: Stop-and-Wait: Sender muss mindestens die Round Trip Time (RTT) abwarten, bevor er das nächste Paket sendet L: Pipelining: mehrere Pakete gleichzeitig senden: dazu max Anz den Paketen, die gleichzeitig los (Empfänger NICHT überlasten) + ≥2 Seq notwendig!!! Pipelined Datenübertragung Go-Back-N; Selective Repeat. Sender kann bis zu N unbestätigte Pakete in der Pipeline (Sendefenster) haben. Empfä-r send kumulative ACK Pakete mit Seq 𝑠 ≤ S wurden schon empf-en ⇒ Sender weißt welches Seq Empf braucht; Empfä-er send individuelle ACKs für jedes Paket. Timer für das älteste unbestätig Paket: RTS aller aktuell unb Pak-te; Timer für jedes unbestätig Paket RTS nur des betreffenden unb Pak. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |