| PHYSICAL LAYER(PL) Dämpfung(приглушение): je länge Leitung desto mehr Dämpfung Verzerrung(искажение): Übertragungsmedien dämpfen Frequenzen verschieden stark. Meist nur Frequenzen bis zu einem max Wert(fC) gut übertragbar. Verlust hoher Frequenzteile -> Signal nicht rekonstruierbar. Bandbreite(B) – Größe des übertragbaren Frequenzbereichs Datenrate: D=2⋅B⋅log2VBits == Bitrate, V-Anz Symbole pro Schritt Baudrate - Schrittgeschwindigkeit // Länge von einem Symbol 2 Bit Baudrate = D/SymbolLänge Baudrate=3Schritts, BitrateD=6(Bits) Shannon: D=B⋅log2(1+SN)Bits S-Leistung des Nutzsignals, N-Leist.des Rauschens SN-Signal-Rauschabstand je größer -> besser Duplex Full-Duplex: beide Übertragungsrichtungen gleichzeitig (Kabel) Half-Duplex: beide Übertragungsrichtungen gleichzeitig, aber nicht gleichzeitig (WLAN) Simplex: nur eine Richtung (unüblich) Modulation Modulation: Umwandlung Bitsequenz in übertragbares Signal. Demodulation: Rückübersetzung beim Empfänger Baseband (drahtgebundene Kom-tion): Signal ϵ0,fmaxund wird direkt in diesem Frequenzbereich übertragen(Ethernet, USB-Schnittstelle). Passband (drahtloser Kom-tion)[fmin,fmax]: Nutzsignal wir in höheren Frequenzbereich verschoben Nutzsignal verändert Trägersignal(WLAN, Blutooth) Rückgewinnung am Empfänger durch Demodulation Manchester will verhindern, dass das Signal zu lange auf 0 oder 1 bleibt -> So wird gleichzeitig Daten und Clock in einer Leitung übertragen (BitStream XOR Clock) Bipolar encoding ist günstig, da wir Gleichstrom verwenden können NRZI hat den Nachteil, dass bei langen 0-len oder 1-sen die Synchronisation außer Tritt kommen kann NRZ(Non-Return-to-Zero) hat den Nachteil, dass der Empfänger bei der Übertragung einer längeren Folge gleicher Symbole unsicher wird über die Länfge der Folge Taktrückgewinnung durch Leitungscodes Häufige Symbolwechsel nötig, damit Empfänger die Symbole rückgewinnen kann. 1000000 schwierig wie viele 0en. Lösungen: Synchrone Uhren ¦¦ Manchester Code (Takfreq = 2* Bitfreq) ¦¦ Coderung: z.B. 4B/5B bildet 4 Bits auf 5 Bits ab mit vielen Wechseln (16 Blockcodes auf 32 Leitungscode) der Code ist nicht gleichstromfrei: Passband Transmission Verschiebung des Nutzdaten in höheren Frequenz ist notwendig, da nur ein gleichzeitiges Signal möglich, falls nur Bereich [0; fmax] zur Verfügung steht und Antene für tiefe Frequenz müssen riesig sein ACK und FSK werden häufig kombiniert -> Ergibt mehr Symbole -> höhere Bitrate & Baudrate const BPSK/QPSK ändert nur die Phase, QAM ändert Amplitude & Phase Multiplexing (mehrere User 1 Übertragunsmedium) Frequency Division Multiplexing (FDM): - Jeder Benutzer hat eigenen Frequenzbereich Time Division Multiplexing (TDM): - Frequenzbereich wird über Zeit geteilt - Round-robin - Benutzer wechseln sich zeitlich ab Auch Kombination aus beiden Möglich. Slotted ALOHA Alle Frames :gleiche Größe. Zeit in gleich große Zeitslots unterteilt. Intervall reicht zum Senden des kompletten Pakets. Hosts müssen bzgl Zeit synchronisiert sein. Kollision: Falls >=2 Hosts in gleichem Slot -> Kollision Sobald neuer Frame vorhanden. Versuche im nächsten Slot zu senden. Falls keine Kollision: fertig. Sonst p-persistent ALOHA: Sendeversuch beim nächsten Slot mit Wahrscheinlichkeit p erneut. (+) nur 1 Host aktive: volle Ratedes Kanals,(+)dezentral,(+)einfach (-) Kollisionen verschwenden Zeitslots. (-) Host könnte Kollision erkennen bevor Übertragung fertig und Senden abbrechen (-)Sync der Uhren notwendig MAC-Adressen (Adresse der Link Layer) Nur lokal gültig. Identifiziert Nachbarn. Jedes Interface eines Hosts hat eigene MAC-Adresse Bei Ethernet & WLAN 48 Bit. Broadcast-Adresse FF-FF-FF-FF-FF-FF Jede NIC muss eindeutige MAC-Adresse haben innerhalb eines lokalen Netzwerkes | LINKLAYER(LL) Link – verbindet benachbarten Nodes (WLAN, Ethernet, Mobilfunk) Frame(Gruppe von Bits) – Nachricht auf Schicht2. „Briefumschlag“ für Schicht3 Packet Dienste von LL: - Übertragung von Frames zw benachbarten Nodes - Rahmenbildung(Framing): Positionsrichtige Erkennung von Zeichen, Erkennung von Blockgrenzen. Frame = Header+Payload. Payload = IP Paket - Vielfachzugriff: Wer darf Medium wann nutzen (nötig, falls Mehrpunktmedium: WLAN, Sattelitennetze) - Fehlererkennung/-Korrektur: Umgang mit Bitfehlern auf PL. Hinzufügen von Redundanz, um Fehler zu erkennen - Zuverlässige Datenübertragung: Korrektur von Paketverlusten, korrekte Reihenfolge, Vermeidung von Duplikaten. Bei WLAN teilweise, bei Ethernet gar nicht. NIC Man impl LL in allen Nodes. Impl der meisten Funktionalität in HW (Fehlererkennung, Rahmenbindung usw). Netzwerkkarte(NIC) impl-t große Teile der LL und PL. Die wird über Bus mit CPU verbunden. Jede NIC hat HW-Adresse . Anhand dieser Adr lässt sich eine Station auf der Bitübertragungsschicht adressieren Rahmenbildung Problem: Erkennung beim Empfang, wann Frame beginnt und endet. Byte Count: jeder Frame beginnt mit dem Feld, das Anz enthaltener Bytes angibt (Anz. inkl diesem Feld) (-) Nach Fehler erneute synchronisation schwer Byte Stuffing: FLAG-Anfang und Ende. ESC.damit FLAG nicht in Nutzdaten vorkommt. (+) einfache Sync-tion nach Fehler (-) Platz Overhead Bit Stuffing: Frame beginnt mit speziellen reserviertem Bitmuster(01111110). Beim senden wird nach 5 1en immer ein 0 eingefügt und beim Empfang nach 5 1en immer ein 0 gelöscht. (+) Framelänge muss kein Vielfaches von 8Bit sein. Fehlererkennung und -korrektur Ursache: Rauschen, Dämpfung, Verzerrung usw Fehlerkorrektur: Keine F-korrektur (zu viel Redundanz) Fehlererkennung: Fehler wird erkannt aber nicht behoben, Maßnahmen: Ethernet 802.3 keine Retransmission (nur durch TCP, falls Timeout eintritt), WLAN (durch LL(Active Repeat Request)) Checksumme Cyclic Redundancy Check (CRC) Generator G hat Länge r+1. Gesucht Rest der Längen r D2r XOR R Ethernet 802.3 Frames: Das CRC Verfahren wird deshalb bei Ethernet eingesetzt, da es sich mittels Schieberegister sehr gut in Hardware implementieren lässt. Präambel:** 7mal 10101010, dann 1mal 10101011 ** Synchronisation Sender & Empfänger, Start desFram Adressen: je 6 Byte Sender & Empfänger MAC. Normalerweise, NIC leitet Frame nur an BS weiter, wenn destination Adr passt. Ausnahmen: Broadcast(dest.Adr FF:FF:FF:FF:FF:FF) oder Promiscuous Mode Type: 2Byte Art des Netzwerkprotokolls IPv4/IPv6 CRC: 4Byte Eigenschaften: Verbindungslos: Kein Verb. Aufbau vor Datenaustausch keine zuverlässige Verbindung: Frameverlust mögl. Absicherung durch höhere Schichten erfolgt Vielfachzugriff: Nur bei Punkt-zu-Punk:Unsl CSMA/CD Arten von Link: * Punkt-zu-Punkt(2kommunzier. Nodes) Ethernet LAN, das nur Switches verwendet und PPP für SONET und DSL * Mehrpunktverbindung(>2 kom Nodes): WLAN 802.11, Bluetooth 802.15, Klassisches Ethernet(Hub) Vielfachzugriff Geteilter Broadcastkanal. Interferenz == Kollision falls mehrere Stationen gleichzeitig senden. Multiple Access Control: Algorithmus, der entscheidet, wann Host senden darf.Entscheidung muss inband getroffen sein (kein extra Kanal). Anforderungen(Link hat Kapazität R): - 1 Host sendet -> Host sendet mit Rate R - M Hosts -> jeder mit R/M(„Fairness“) Klassifizierung von MAC: Multiplexverfahren: Sender darf nur zur bestim t mit einer bestim Freq senden. Random Access Verfahren: Kollisionen werden zugelassen. Mechanismen um sich von Kollision zu erholen. z.B. Un-/Slotted ALOHA, CSMA /CD /CA Token-Verfahren: Kollisionen werden verhindert. Nur wer Token hat darf auf Kanal zugreifen Carrier Sense Multiple Access (CSMA) Carrier Sensing==Mitlauschen auf dem Kanal. Kanal frei-> Beginne Übertragung. Kanal belegt->Verschiebe Übertragung. Kanal belegt: 1-persistent: Sende sobald Kanal wieder frei wird p-persistent: Sende im nächsten Slot, mit Wahr-keit p falls Kanal frei ist. Non-persistent: Warte zufällige Zeit und prüfe erneut, ob Kanal frei. => Ethernet Wegen dprop erkennen Sender erst verspätet, ob es zu Kollisionen kommt. dprop hat Einfluss auf Kollisionswahrscheinlichkeit. Bei spät erkannter Kollision ist losgesendetes Paket wertlos. dprop = t senden – t empfangen CSMA/CD (Collision Detection) Kollision Erkennung: Sender (NIC) hört während senden Medium weiter ab. Sofortiger Abbruch der Übertragung & Jam Signal bei Kollision Erneuter Sendeversuch nach zufälliger Wartezeit Binary Exponential Backoff: Verdoppelung mittlerer Wartezeit nach jeder erneuten Kollision. Voraussetzung: Sender fähig zu „listen while talk“. Leicht im LAN: messen des empfamg Signals & vergleichen mit gesendetem -> Vollduplex Schwer im WLAN: Empfangene Signale viel schwächer als gesendete -> Halbduplex Sobald Sender Kollision erkennt: Frame wird nicht zu Ende übertragen -> Sender sendet Störsignal JAM um Nachbarn ihre Sendertätigkeit anzustellen | Ethernet CSMA/CD: 1.NIC hört Kanal ab (frei->Frame wird gesendet; belegt-> NIC wartet bis Kanal frei ist) 2. NIC beobachtet ob Kollision auftritt(falls keine->erfolgreiche Übertragung) 3.Falls Kollision->Abbruch->JAMsenden. 4. Nach Abbruch:Exponent Backoff: mehr Kollisionen -> Backoff größer Erneuter Sendeversuch nach zufälliger Wartezeit. • Binary Exponential Backoff: Verdoppelung der mittleren Wartezeit nach jeder Kollision Minimale Paketgröße für verlässliche Kollisionserkennung: ⅆtrans>2dprop Mindestlänge von Ethernet Frames WC: Kollision wird erst nach 2*dprop erkannt. Ziel ist es, dass Sender Kollision noch erkennt, bevor er alle Bits seines Frames losgesendet hat(Transmission Delay) Minimale Paketgröße: dtrans > 2dprop Vielfachzugriff bei WLAN 802.11 CS: Wie Ethernet wird vor Senden Medium abgehört Kollision Erkennung nicht möglich, weil: 1. WLAN ist halbduplex: empfang Signal sehr schwach 2. WLAN Stationen können sich nicht gegenseitig hören(Hidden Station Problem: A hört bis zum B, C hört bis zum B Beim B (Empfänger) werden Kollisionen erkannt werden CSMA/CA (Collision Avoidance) bei WLAN DIFS> SIFS Priorisierung von ACK, damit keine Verschachtelung Sender: 1. FREI: Kanal mind. für Zeitspanne DIFS frei -> sende kompletten Frame(ohne Carrier Sense) 2. BELEGT: exponent Backoff Unterschied zu CSMA/CD Höre Kanal ständig ab & dekrementiere Timer nur während Zeiten, wo Kanal frei ist. Erneute Übertragung, wenn Timer ausfällt Falls kein ACK eintrifft -> Wieder in belegt Fall.->Ggfs backoff Intervall erhöhen. Empfänger: bestätigt Datenempfang durch ACK nach Zeitspanne SIFS. Switched Ethernet Hub: Alle Leitungen quasi miteinander verbunden. Eine einzige Kollisionsdomäne(1Host gleichzeitig sprechen darf)CSMA/CD notwendig Switch: Isoliert jeden Port in eigene Kollisionsdomäne ohne CSMA/CD **Jeder Host direkt mit Switch-Port verbunden.**Keine Kollision möglich, falls Vollduplex.**Kein CSMA/CD notwendig Switches speichern Frames zwischen und leiten Frames weiter Gleichzeitige Übertragung von A zu A’ und B zu B’ möglich Switch: Forwarding Forwardingtabelle enthält Info, an welchen Port ein Frame weitergeleitet werden muss: Ziel MAC-Adr ¦ Ziel Port ¦ TTL Selbstlernend: ankommender Frame: Eintragen von Port & MAC des Senders. Nachschlagen, ob Eintrag für MAC Zieladresse schon in Tabelle. Vorhanden: Weiterleiten an Zielport. Falls Zielport == Quellport. Frame verwerfen Sonst: Fluten. Weiterleiten an alle Hosts mit Ausnahme des Senders. Auch die, die er schon weiß, was dranhängt. NETWORKLAYER Forwarding & Routing - Ende-zu-Ende Beziehing - Sender verpackt ein Transport Layer Segment in Datagramm - Empfänger liefert das Datagramm an TransportLayer aus - Router interessiert sich nicht für Schicht 4/5 und kümmert sich nur um Weiterleitung zum Zielhost Aufgaben von NL: - Adressierung von IP - Forwarding - Zu welchem Ausganginterface muss ein Datagramm in Richtung Ziel - Bei Router oft in HW - Weiterleitung: Lok.Funktion jedes Routers (Navigation teilt Fahrer links oder rechts) - Routing (Wegewahl): - Berechnung Wege imn Netz - Eintragen der Ergebnisse in Weiterleitungtabelle - Routingprotokolle(konstruieren Routing Tabellen) - Mein in SW impl-t - Routingnachrichten zw Routern IP ist verbindungslos Zusammenarbeit von heterogenen Netzen Auf einer oder mehreren Schichten Heterogenität aufweist (+) IP ist Bindglied (+) die LL kann unterschiedlich sein Best efforts: keine Bevorzugung von Paketen + Jeder Router tut sein Bestes + keine Garantie bzgl Reihenfolge, Bandbreite Architektur von Router - Eingangsport: Pufferung ankommender IPPakete, terminiert LL - Fabrik: „Network innerhalb Router“ Weiterleitung zu passenden Ausgangsporten - Ausgangsports: Pufferung bis Übertragung möglich, LL/PL Funk-tät - Routingprozessor: Ausführung der Routingprotokolle Queuing, falls Ankunftsrate schneller als Weiterleitung durch Fabrik. Bei IP wird Ausgangsport nur anhand der IP Zieladresse bestimmt! Forwarding-Table: Problem: viele Einträge, da IP 32 Bit => Lösung: Aggregation / Hierarchie. In die Tabelle werden Adressbereiche eingetragen Weiterleitung nach Zieladresse Router leitet nach Bereichen weiter Longest Prefix Matching(Präfix) - Nachschlagen einer ZielIP (32Bit) in Forwarding-Tabelle des Routers - Suche längsten Adresspräfix, der mit der Zieladr übereinstimmt Switching Fabrik: Aufgabe: Weiterleitung von Paketen vom Eingangs- zum Ausgangsport IDEAL: Durchsatzrate == Σ Ankunftsraten aller Eingangsports Queueing am Eingangsport Nötig falls Fabrik langsamer Problem vorderes Paket in Queue block-rt andere Queuering am Ausgang: Nötig falls Ankunftsrate von SwitchFabrik > des Ausgangslinks Ursache für Delay(Verzögerung) + Paketverluste Paket hat keinen Platz mehr -> Paketverlust | Internet Protokoll IPv4 Adressing + PaketHandling convertions + Datagramm format 20 Bytes für IP-Header == Overheads IP Fragmentierung Max Transfer Unit (MTU) verschiedene LL Technologien erlauben verschiedene max Paketgrößen IP-Datagramm > MTU: - Fragment/Host zerlegt in kleinere Fragmente - Zusammenbau am Endhost - IP-Header Bits um Fragmente zu identifizieren und zusammenzufügen Wiederzusammenfügung MTU = 1500 Datagramm = 4000 Header = 20 //Data 1500 -20=1480 1480%8=0 -> 1480/8=185 1480+20(Paket1) 1480+20(Paket2) 3980-1480*2+20 (Paket3) 3980/1480(MTU-Header) IP Adresse 32 Bit ** Identifiziert Host im Internet ** Gehört zu Interface. Interface *Verbindung zw Host/Router und Link ** Router haben mehrere Interfaces ** Jedes Interface benötigt 1 IP Adresse IP-Subnetz Hosts teilen sich gleichen IP Adresspräfix ** Hosts können sich ohne Router erreichen(Bsp: Ethernet, WLAN,..) Adresse eines IP-Subnetz Subnetz ist über gemeinsamen Präfix adressierbar! **Subnetzmaske: Länge des gemeinsamen Präfixes **Hostanteil: Bits der IP Adresse, die sich für jeden Host unterscheiden. (+)man muss nur Subnetzadressen in den Rou-Tabellen halten BSP: 223.1.3.0/24 (die ersten 24 Bits sind für alle Hosts des Subnetzes gleich) NetzID 24Bit Netzmaske höheste 24Bits auf 1 setzen -> 255.255.255.0 Classfull Addressing Früher: Feste länge für Subnetzpräfixe (/8, /16, /24) /24 Netz kann 2^(32-24) = 2^8 Hosts haben Classless Addressing Beliebige Länge für Subnetzpräfixe (CIDR) zeigt, welche Bits zum Subnetz gehören Spezielle Ipv4 Adressen 127.0.0.1: Localhost, eigener PC. Netmask 255.0.0.0 Private Ipv4 Adressen: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 169.254.0.0/16 BSP:172.16.37.186/26 1. Subnetzmaske; 255.255.255.192. 2. Subnetzadresse(Begin); 172.16.37.128. 3.Boardcastadresse(Ende); 172.16.37.191. 4. Number of Hosts; 232-26=64-2. AnfangsHostAdresse; 172.16.37.129. Letzte HostAdresse; 172.16.37.190. 4 ohne 2 und 3 IPv4Unterteilung /20->/23 23-20=3-> 2^3=8Organisationen /23->/20->Umgekehrt 2^3 Subnetze DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) Manuell: ifconfig oder ip addr add • Persistent: /etc/network/interfaces Server leitet automatisch IP aus Pool aus. Host kann zugewiesene IP Adresse ggfs verlängern SCHICHT 4 Funktionsweise: - Host sucht DHCP Server: DHCP Discover (optional) Ziel: 255.255.255.255 (Broadcast) - DHCP Server antwortet mit DHCP Offer (optional) Ziel: 255.255.255.255 (Broadcast) - Host forder explizit IP Adresse an: DHCP Request - DHCP Server weist Adresse zu: DHCP ACK Per DHCP lassen sich weitere Params konfig: DNS Server, Subnetz, IP des Gateway ICMP(Internet Control Message Protokoll) - Error reporting - Router signalling Austausch von Info zw Host und Routern: - Bei Fehler sendet Router Fehlerbericht - Echo Request / Reply: Ping ICMP wird als IP-Paket versendet + ICMP-Nachricht enthält TypeCode und die ersten 8Bits des IP-Pakets, das den Fehler verursacht ARP(Address Resolution Protocol) 32-Bit IP: NL Adr für ein Interface ** Forwarding auf Schicht 3 48-Bit MAC: fest verbunden mit NCAdapter ** Verwendung: lokal, für Zuställung auf einem „Link“ Aufgaben: - Aufm Weg zum Ziel muss IP über mehrere Links weitergeleitet werden - Jeder Router/Host schlägt Ausgangsport nach und leitet dann Paket weiter - Welche Ziel-MAC-Adr gehört zum Next-Hop? - Nötig: übersetzen von IP in MAC ARP Auflösung: IP zu MAC Jede IP-Knote verwaltet eine ARP-Tabelle (<IP>,<MAC>,<TTL>) TTL(time zo live)- nachdem ungültig (oft nach 20Min) ARP Tabelle: IP ¦ MAC Routing Tabelle: IP ¦ Port Switch forwarding Tabelle: MAC ¦ Port ARP direkt auf Ethernet -> kein IP Header Routing VS Forwarding Routing: Berechnung der Routingtabelle für jeden Router **Dazu tauschen Router untereinander Kontrollnachrichten aus (= Routingprotokolle) Forwarding: Weiterleitung von Paketen zur Zieladresse mit Longest Prefix Matching |
| --- | --- | --- | --- |

| Routing Link State (zentral): Jeder Router kennt komplette Topologie. Z.B. OSPF(OpenShirtestPathFirst) (über Dijkstra) Distance Vector (dezentral): Jeder Router kennt nur direkten Nachbarn & nur ihre Kosten. Nachbarn teilen per Routingnachrichten mit welche Knoten sie mit welchen Gesamtkosten erreichen können. ASYNC z.B. Routing Information Protocol (RIP)). Statisch: Manuelle Konfiguration von Forwarding Tabelle Dynamisch: Periodischer Austausch von Routingformationen, Änderungen automatisch erkannt. Linkstate(LS); Distanz Vector(DV). Routingsnachrichten. Jeder Router findet Infos über seine Links im ganzen Netz; Jeder Router informiert seine Nachbarn welche Ziele (mit Kosten) er erreicht. Konvergenz. Berechnung auf jedem Router O(¦E¦*¦V¦) falls binäre Heaps verwendet; Konvergenzgeschwindigkeit abhängig von der Reihenfolge des Nachrichtenaustautsches (Count-to-Infinity Problem). Robustheit (ein Router bösartig ist). • Router kündigt falsche Linkkosten an. • Fehler begrenzt, da jeder Router seine eigene Tabelle berechnet.; • Router kann falsche Pfadkosten ankündigen. • Fehler pflanzen sich fort, da Tabelle eines Routers Einfluss auf andere Router hat.. Hierarchisches Routing gruppiere Router in „Autonome Systeme“ (AS) (aka "domains") Bsp: Deutsche Telekom, Deutsches Forschungsnetz Intradomain Routing: Routing für Ziele im gleichen AS // Bestimmt welche externen Ziele über welches „Transfer-AS“ / Gateway erreichbar sind RIP, OSPF, IGRP Interdomain Routing: Routing für Ziele in anderen Asen // Bestimmt, wie die Gateways zu den Nachbarnetzen aus dem lokalen Netz erreichbar sind BGP Open Shortest Path First (OSPF) Router fluten Link State Advertisement Nachrichten (enthalten Infos über alle Nachbarrouter) an alle anderen Router im gesamten AS (direkt über IP(nicht TCP oder UDP)) Weitere Merkmale **Authentifizierung der OSPF Nachbarn. **Linkgewichte sind konfigurierbar (nicht zwingend 1!) **Lastverteilung möglich falls mehrere Pfade mit gleichen Kosten **Hierarchisches OSPF für große Netze Router lernt über welches Interface kommt er aus seinem AS raus zum Ziel. Das steht in seiner Routing Tabelle BGP: Border Gateway Protocol BGP Session: TCP zw 2 BGP-Router + jeder R teilt mit, welche Ziele (IP-Präfix) er kennt iBGP(zw R-ten im gleichen AS) eBGP(zw R-ten in benachbarten Asen) BGP Attribute **AS-PATH: Liste von ASen, durch die das Prefix Advertisement gelaufen ist. **NEXT-HOP: IP Adresse des Gateway Routers Policy-based Routing **BGP Router verwendet Import-Policies um einen Pfad zu akzeptieren oder abzulehnen** Bsp1: Ignoriere Pfade durch AS Y Bsp2: Gib Routinginfo nicht an Nachbarn AS X weiter Ein Router kann mehrere alternative Routen für einen Ziel-Präfix lernen Aufgrund der konign Policy ("wähle immer kürzeren ASPfad") entscheidet sich R 1c für Pfad AS3, X und kündigt nur diesen Pfad über iBGP intern im AS an Die beste Route wird nach folgenden Kriterien gewählt: - Local Preference(Zuweisung von Prio beim Import) - Kürzer AS-Pfad (Route, die der man am wenigsten Asen durchqueren muss - Route mit dem am schlechtesten erreichbaren Next-Hop (=Gateway) Hot-Potato Hot Potato Routing - Jedes Netz möchte Pakete so schnell wie möglich aus eigenem AS/Netz loswerden. - Wähle lokales Gateway mit den geringsten Intradomain-Kosten IPv6 HEADER 40 Byte Notation: 128 Bit in 8 Blöcke, je 16 Bit (4Hex Zahlen), mit : getren - Führende Nullen darf man weglassen - Nur einmal dürfen ein oder mehr aufeinanderfolgende Blöcke mit 0000 ausgelassen werden und durch :: ersetzt werden. Bsp: 2001:0db8:0:0:0:0:1428:57ab → 2001:db8::1428:57ab IPv4: ::192.31.20.46 Es gibt keine /80 Subnetze, wel Host-ID immer genau 64 Bit. Unterschiede zu IPv4: **keine Fragmentierung(R informiert Sender per ICMPv6, dass Nachricht zu groß) **Jeder IPv6Host verfügt automatisch über Link local IPv6 Adr (abgeleitet von MAC und nur im lokalen LAN gültig) **Kein ARP Tunneling: Tunnel (IPv6 Datagramm wird in den Nutzdaten eines IPv4 Pakets transpot-t ( mit IPv4-Lagency-Leitung) +++ Dual-Homed: die Geräte müssen IPv4 & IPv6 sprechen TRANSPORT LAYER ist Teil des BSs Kommunikation zw Prozessen auf Sender- Empfängerseite Betrifft Hosts, nicht Router! Sender: Unterteilt Nachricht in Segment, Weitergabe zur Network Layer Empfänger: Baut aus Segmenten Nachrichten zusammen, Weitergabe zur Anwendung UDP Ein minimales NWProtokoll. ermöglicht Anwendungen den Versand von Datagrammen in IP-basierten Rechnernetzen. Transport-Layer Multiplexing: Ordnet IP Pakete Prozessen des BSs zu. Fehlererkennung – Checksumme. Kaum Mehrwert zu IP + Paketverluste möglich + Keine Einhaltung der Reihenfolge TCP UDP + - Verbindungsorientiert(Verbind-aufbau vorher) - Zuverlässig Bestätigt einzelne Bytes, keine Pakete! (Feedback bekommen: keine Übertragungsfehler, Paketverluste, Veränderung der Reihenfolge. Bestätigt einzelne Bytes, keine Pakete! Problem: unzuverlässigen Kanal) - Flow Control (Vermeide Überlastung des Empfängers) - Congestion Control(des NWs) UDP und TCP: Keine Garantie bzgl. Delay und Bandbreite! - Vollduplex(MSS (=Maximum Segment Size) richtet sich nach MTU (= Maximum Transfer Unit) der Link Layer) - Pipelining(Mischung aus Go-Back-N und Selective Repeat) Transport-Layer Multiplexing(UDP) Socketadresse == Portnummer, DestPort muss bekannt sein, SourcePort beliebig | UDP; TCP. verbindungslos (nur Dst IP/Port, Src IP/Port spielen keine Rolle); verbindungsorientiert (beide Dst und Src IP/Port notwendig). Segmente mit gleichem Dst an gleiches Socket; Segmente mit gleichem Dst und Src (alle4) an gleiches Socket. Sequenznummern (Seq) zählen Bytes und nicht Pakete! Acknowledgment (ACK) - Seq des next erwarteten Bytes von der Gegenseite (entspricht dem ältesten, noch nicht empfangenen Byte BidirektKom-tion Seq in einer Richtung sind ACK- in der anderen P: Einzelne Bits in den Paketen können während Übertragung umkippen L: Checksum, CRC, Parität + ACK NACK (Retransmission RTS) Stop-and-Wait P: ACK/NACK Paket corrupt L: Checksumme auch für ACK/NACK Pakete. Nur ACK. 2 gleiche Seq hintereinander – Duplikat -> NACK braucht man nicht mehr P: Braucht man NACKs? L: Seq beim ACK + Seq muss gleich dem PaketSeq sein 2gleiche ACK - RTS P: Daten und/oder ACK Paket geht komplett VERLOREN L: Timeout: Falls Sender kein ACK innerhalb Timeout – RTS. Beim Empfänger werden Duplikate erkannt und verworfen. Beim Sender nach dubliertem ACK passiert nix – Sender tut gar nix P: Stop-and-Wait: Sender muss mindestens die Round Trip Time (RTT - von Quelle zum Ziel und zurück) abwarten, bevor er das next Paket sendet L: Pipelining: mehrere Pakete gleichzeitig senden: dazu max Anz den Paketen, die gleichzeitig los (Empfänger NICHT überlasten) + ≥2 Seq notwendig!!! Pipelined Datenübertragung Go-Back-N; Selective Repeat. Sender kann bis zu N unbestätigte Pakete in der Pipeline (Sendefenster) haben. Empfä-r send kumulative ACK Pakete mit Seq 𝑠 ≤ S wurden schon empf-en ⇒ Sender weißt welches Seq Empf braucht; Empfä-er send individuelle ACKs für jedes Paket. Timer für das älteste unbestätig Paket: RTS aller aktuell unb Pak-te; Timer für jedes unbestätig Paket RTS nur des betreffenden unb Pak. TCP: Hybrid von Go-Back-N und Selective Repeat Go-Back-N - Kumulative ACKs: Es wird nicht jedes Segment einzeln bestätigt. - Nur 1 RTS-Timer, der sich auf ältestes noch unbestätig Segmen bezieht Selective-Repeat - Alle TCP Empf-er haben einen Empfangspuffer und merken sich Pakete,selbst wenn ältere Pakete noch ausstehen (на очереди) - Bei Timeout wird nur das verlorengegangene Paket erneut gesendet TCP Fast Retransmit - Timeout ist oft relative lang - 3 Duplicate ACK == Paketverlust - Nach 3m DuplACK RTS - RTS des ältesten, unbestätigten Segments TCP: 3-way Handshake TCP Flags: SYN, ACK TCP Verbindungsabbau Bei Empfang eines FIN-Pakets: Bestätige Empfang mit ACK + Schicke ebenfalls eine FIN Nachricht Anpassung der TCP Senderate Der Sender muss seine Geschwindigkeit verringern falls: - Empfänger nicht schnell genug ist → Flow Control - Netzwerk nicht schnell genug ist → Congestion Control Flow Control P: Anwendungsprozess im Empf-er holt Daten zu langsam bzw. zu spät aus TCP Empfangspuffer ab L: Sender-Reaktion - Angleichen der Senderate an Verarbeitungsrate des Empfängers + Empf-er sagt Sender wie viel Bytes er schicken soll bevor Puffer überläuft: - Empfänger teilt rwnd dem Sender mit - rwnd ist oberste Schranke für Sender | Congestion Control (dt. Staukontrolle) P: 1. Großes Sendefenster → mögliche Überlastung des Netzwerks! 2. Kleines Sendefenster → geringe Datenrate Anpassung der Senderate: Netzwerk-unterstützt • Router geben Feedback an Hosts bei Überlastung • Neuer seltener Ansatz: Explicit Congestion Notification (ECN) Ende-zu-Ende • Auslastung des NW wird durch Beobachten der Verzögerung und Auftreten von Paketverlusten abgeschätzt. • TCP wählt diesen Ansatz! Additive Increase: Vergrößere nach jeder RTT Congestion Window (cwnd) um 1 MSS(tcplinkunt) bis Paketverlust erkannt wird Multiplicative Decrease: Halbiere cwnd nach erkanntem Paketverlust Senderate begrenzen: Sendefenster ≤ min{cwnd, rwnd} TCP Reno TCP Sender erkennt „Congestion“: Timeout + 3 Dupl ACKs Sender-Verhalten: Slow Start / exponentiell: Verdoppele cwnd nach jeder Round Trip Time bis zu einem gewissen Schwellwert (ssthresh - Grenze zw Slow Start und Congestion Avoidance) Congestion Avoidance / linear: Dann vergrößere cwnd um 1 nach jeder Round Trip Time Bei Paketverlust / Problem: Halbiere cwnd Nach Timeout - TCP Slow Start - ssthres=cwnd/2 - cwnd = 1 Nach 3 Dupl ACKs - Congestion Avoidance - Hinweis, dass Netz zumindest nicht vollständig überlastet ist. - ssthres = cwnd/2 - cwnd = cwnd/2 + 3 NAT: Network Address Translation NAT Table LAN(Source IP, Port #) zu WAN(NAT IP, neue Port #) Lokales Netzwerk benutzt nur 1 IP: (+)Einsparen von IP (+)IP im lokalen NW ändern ohne anderen zu informieren (+)ISP(ServiceProv) wechseln ohne IP zu ändern (+)Geräte in einem lok NW sind direkt adressierbar Implementierung eines NAT Routers Senden ins Int: Ersetze (Source IP, Port #) durch (NAT IP, neue Port #). Ziel von entfenten: (NAT IP, neue Port #). Empfangen aus Int: Schlage in NAT Translation Table nach ++ Ersetze (NAT IP Adresse, neue Port #) jedes ankom-den Datagramms mit (Source IP, Port #) 16-Bit für Ports (> 60000) gleichzeitige Verbindungen mit 1 öffentlichen IP Routern sollten die Schicht 4 (Portnummer) nicht berücksichtigen! Relaying: Skype beide Cleients verbinden sich mit Relay DNS (Domain Name System) APPLICATION LAYER(AL) Aufgaben - Übersetzung Hostname → IP Adresse - Host Aliasing: Host kann mehrere Namen haben, Übersetzung(Canonical Name: relay1.west-coast.enterprise.com -> Alias Name: www.enterprise.com) - Mail Server Aliasing: MX Record: Speichert Canonical Name des Mail Server für eine Domain - Load Balancing: • Replizierte WebServer: Viele IP haben den gleichen Namen • Antwort des DNS Servers bestimmt, welcher physikalische Server / IP verwendet wird. Komponenten - Verteiltes Verzeichnis: Hierarchie von Name Servern - Protokoll der AL: Hosts und DNS Server kommunizieren miteinander + Wichtige Internetfunktion wurde in der AL impl-t + Prinzip: „Komplexität am Rande des Internets“ kein zentralisiertes DNS, da zu hohes Verkehrsvolumen + Server eventuell sehr weit von anfragendem Host entfernt → hohe RTT für DNS Anfragen Root kennt alle, Top-Level kennt alle mit .com, z.B, Second-Level – Authoritative(DNS Server einer Domain. Kennt IP von Hosts, seine Auskunft ist verbindlich), Resolver(Stellt DNS Anfragen an Root/TLD/Authoritative. Stellt Anfragen im Namen von Hosts („Proxy“) Speichert selber keine verbindliche Info, nur Caching! Häufig vom ISP bereitgestellt) Einträge == Resource Records (RR) RR Format: (name, value, type, ttl) Type: A-IPv4, AAAA-IPv6, CNAME-Alias(Canonical/DomainName) kein Typ mehr mit diesem Namen, MX-MailServer, NS-NamevomServer für dieses Domain DNS-Anfrage - autoritativ (der Server holt die Daten aus einer lokalen Zonendatei) - nicht-autoritativ - rekursiv (der Server holt die Daten von einem anderen Nameserver) - Jeder Server holt rekursiv die Daten vom nächsten Name Server - Hohe Last auf den höheren Hierarchieebenen! - iterativ (der Server antwortet mit einem oder mehreren Verweisen oder einem Resource Record auf andere Nameserver) - Resolver hat Antwort nicht im Cache - Kontaktierter DNS Server kann Namen nicht auflösen - Er informiert aber über den „nächsten“ Name Server, der kontaktiert werden muss DNS Caching TTL bleibt ein Eintrag im Cach danach muss geprüft werden. IP der TLD Server sind immer im Cache des Resolvers. Änderung von DNS Einträgen (DNS Update). Einträge können sich veralten DNS Protokoll: Aufbau der Nachrichten - Query und Reply haben das gleiche Format - Identification:16 Bit Zahl: Identisch für Query und zugehörige Reply - Flags (Query oder Reply? ++ Rekursive Query erwünscht ++ Rekursion verfügbar ++ Antwort ist „authoritative“) - Query: Name und Typ - Antworten auf eine Query (Ggfs. mehrere IP für einen Namen) Registriere networktec.de: (networktec.de, dns1.networktec.de, NS) (dns1.networktec.de, 212.212.212.1, A) WEB-REQUEST - Verbinden mit dem Internet - Laptop erhält per DHCP IP für sich selbst + IP des Gateways + IP des DNS Servers - Aufbau des DHCP Pakets mit UDP + IP + 802.3 Ethernet - DHCP arbeitet mit Ethernet Broadcasts - DHCP Server sendet DHCP ACK mit IP für Client + IP des Gateways + IP des DNS Servers | - DNS 2.1 ARP Vor dem Senden des HTTP Requests wird die IP Adresse von www.google.com benötigt: DNS - DNS Paket: UDP + IP + Ethernet - Um Paket zum Router/Gateway zu senden wird MAC des Router Interfaces benötigt: ARP (ARP Query Broadcast wird von Laptop gesendet >> Router/Gateway antwortet mit ARP Reply) 2.2 Verbindung mit DNS Server - IP Datagramm mit DNS Query wird über Switch zum Gateway weitergeleitet - IP Datagramm wird vom Heimnetz in das Netz des ISPs und zum DNS Server weitergeleitet(Route über BGP, RIP, etc.) - DNS Server antwortet mit IP Adresse von www.google.com - TCP Verbindungsaufbau Zuerst ein TCP Socket zum Web Server erzeugt werden (TCP SYN Segment wird zum Web Server geleitet >> Web Server antwortet mit TCP SYNACK) - HTTP Request / Reply - HTTP Request wird in TCP Socket gesendet - IP Datagramm wird zum Server geleitet - Web Server antwortet mit HTTP Reply - IP Datagramm wird zurück zum Client geleitet EINFÜHRUNG Messen von Internet-Routen mit Traceroute Weg vom Starthost zum Zielhost messen Für alle i: - Sende Pakete die nur i laufen können richtung Ziel - Der i-te Router sendet Pakete zum Sender zurück - Sender lernt alle Router kennen – vgl. Breitensuche Leitungsvermittlung (Circuit Switching) Benötigte Ressourcen müssen vorab reserviert werden Verbindung wird zugelassen, g.d.w ausreichend Netzkapazität Dann Senden eines kontinuierlichen Datenstroms. Übertragungsrate ist garantiert. Ressourcen werden verschwendet Paketvermittlung (Packet Switching) Host teilt Nachricht in kleine Pakete der Länge L auf und schickt sie unabhängig voneinander los. Pakete reisen unabhängig über Links & Router in Richtung Ziel Jeder Link mit Max Übertragungsrate(R): Gleichzeitige Pakete müssen sich einen Link teilen und zeitlich hintereinander gesendet werden. Jeder Router: Store-and-Forward. Jeder Router muss gesamtes Paket empfangen bevor er das Paket auf den ausgehenden Link weiterleitet ⅆtrans=LR dprop=sv, s:Länge des Links, v:Ausbreitungsgeschwindigkeit im Übertragungsmedium (~2⋅108ms) ⅆnodal=ⅆproc+ⅆqueue+ⅆtrans+ⅆprop ⅆproc-fix, ⅆqueue -kann sich ständig ändern, ⅆtrans-(unterschiedlich, wenn Größe der Pakete unterschiedlich, ⅆprop-fix Paketverlust und Paketverzögerung - Puffering verursacht Delay(Verzögerung) - Puffer: ankom-de Pakete werden verworfen falls Puffer nicht frei Packet Loss (Paketverlust) TCP/IP Schichtenmodell - Application Layer → Message(FTP, SMTP, HTTP, DNS) 4. Transport Layer → Segment(TCP, UDP) 3. Network Layer → Datagramm(IPv4, IPv6, X.25) 2. Data Link Layer → Frame(Linktechniken: Ethernet, WLAN, PPP) 1. Physical Layer → Bits(Frequenzen, Modulation, Spannungsverläufe + Übertragungsmedien (Kupfer, Glasfaser, Funk) Das ISO/OSI Schichtenmodell - Presentation Layer: Semantik der übertragenen Kommunikation (Bsp: Kompression, Verschlüsselung, Big Endian vs, Little Endian) - Session Layer: Sitzungsaufbau- und Sitzungsabbau + Synchronisierung zwischen beteiligten Prozessen Vorteile (+) Herunterbrechen der Komplexität. (+) Jede Schicht hat klar definierte Aufgaben, Datenstrukturen und Steuerungsmechanismen (+) Transparenz: Schicht muss nicht wissen was in höherer oder tieferer Schicht genau passiert. (+) Eine Schicht kann geändert werden, ohne Einfluss auf andere Schichten Nachteile: (--)Leichter Overhead (--)Gleiche Aufgabe in mehreren Schichten implementiert (Fehlerkorrektur auf Schicht 2 und Schicht 4) (--)Höhere Schicht benötigt Information aus niedrigerer Schicht Routing Tabelle: Linux: route Windows: route print MAC-Adresse: - Windows: ipconfig /all -> physische Adresse - Linux: ifconfig -> ether Adresszuweisung - Linux: ifconfig eth0 200.23.16.4 netmask 255.255.255.0 oder ip addr add 200.23.16.4/24 dev eth0 oder persistent: /etc/network/interfaces - Windows: Systemsteuerung -> Netzwerk- und Freigabecenter -> Adaptereinstellungen IP Adresse von DHCP Server anfordern Linux: dhclient Windows (ipconfig /release) ARP-Tabellen anzeigen Linux: arp Windows: arp -a nmap – Portscanner, scannt auf offene Ports im Netzwerk TCP Verbindungen anzeigen: Windows: netstat -p tcp Traceroute: Windows: tracert Linux: traceroute MAC ändern: Windows: ipconfig/release -> ipconfig/renew NEW_MAC Linux: ifconfig <eth0> down -> ifconfig<eth0> hw ether NEW_MAC -> ifconfig <eth0> up Resoursen verfügbarkeit: Windows: ping IP-Adr oder ping DOMAIN Wireshark: frame.nummer<90 |
| --- | --- | --- | --- |